VLAN WITH CISCO

1.konfigurasi sw1

enable

conf t

vlan 10

name HR

vlan 20

name IT

interface e0/0

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface e0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface e0/2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

end

wr

Tambahkan “switchport trunk encapsulation dot1q”jika saat mengetikkan “switchport mode trunk” terjadi invalid karena beberapa image iol l2 cisco tidak bisa diubah manual.

2.konfigurasi sw2

enable

conf t

vlan 10

name HR

vlan 20

name IT

interface e0/0

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface e0/1

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface e0/2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

end

wr

3.Atur ip vpc 3,4,5,6 dan test ping ke sesama vlan

(ping vpc 3 ke 4 dan sebaliknya)

(ping vpc5 ke vpc6 dan sebaliknya)